|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ____________________Энергомашиностроение_______________________________

КАФЕДРА ___________Газотурбинные двигатели и комбинированные установки______________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Проектирование осевого компрессора

стационарной газотурбинной

энергетической установки

Студент ______Э3-81______				______________  ____ Сладков М.К.

(Группа)					    (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта			______________  _____Романов С.М._

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ___Э-3____

(Индекс)

______________  __А.Ю. Вараксин

(И.О.Фамилия)

« _____ » февраль  2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине   Лопаточные машины часть 1

Студент группы   Э3-81

Сладков М.К.

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта: “Осевой компрессор авиационного ГТД”

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР)   кафедра Э-3

Задание: Температура  заторможенного  потока на входе в комрпессор Ta*=288 К, давление  заторможенного потока на входе в компрессор Pa*=1,013∙105; расход воздуха Gв = 58,7 кг/с; степень повышения давления воздуха в компрессоре низкого давления (КНД) πК*  = 18,2, частота вращения ротора компрессора n=8600 об/мин.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на   53   листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

4 листа(-ов) формата А1:

лист 1 – профили сечений, треугольники скоростей, 2 – рабочий чертеж лопатки;

листы 3, 4 –, чертёж общего вида, необходимые виды, габариты, разрезы, выноски.

_______________________________________________________________________________

Дата выдачи задания « 17 » февраля 2026 г.

Руководитель курсового проекта			_________________                   Романов С.М.

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________                   Сладков М.К.

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

# Оглавление

# С.

Введение	4

1 Выбор основных параметров и предварительный расчёт проточной части по средней линии тока	5

1.1 Выбор основных параметров	5

1.2 Выбор числа ступеней	6

2 Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока	10

2.1 Распределение основных параметров по ступеням компрессора	10

2.2 Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока	10

2.3 Уточнение параметров компрессора	16

3 Расчет параметров потока в трех сечениях по высоте лопаток	18

3.1 Среднее сечение	18

3.2 Втулочное сечение	19

3.3 Периферийное сечение	21

4.1 Среднее сечение	23

4.2 Втулочное сечение	25

4.3 Периферийное сечение	26

4.4 Стандартный профиль	28

5. Расчёт на прочность	29

Заключение	33

Список использованной литературы	34

Приложение А	35

Приложение Б	39

Приложение В	45

Введение

В рамках данного курсового проекта необходимо разработать осевой многоступенчатый компрессор.

Осевой компрессор  это техническое устройство, в проточной части которого осуществляется подвод механической энергии к потоку рабочего тела, проходящего через него. Назначение компрессора  повышение давления и подача сжатого рабочего тела. Исходными параметрами для проектирования компрессора являются: расход рабочего тела, степень повышения полного давления, параметры на входе в компрессор, частота вращения.

К компрессорам авиационных двигателей предъявляют следующие требования: обеспечение устойчивой работы (без помпажа и пульсаций) в широком диапазоне частоты вращения ротора, сохранение стабильными во время эксплуатации основных параметров: расхода рабочего тела, степени повышения давления. Компрессор должен быть пригоден для ремонта, прост в техническом обслуживании, технологичен.

1 Выбор основных параметров и предварительный расчёт проточной части по средней линии тока

1.1 Выбор основных параметров

Для предварительного расчёта принимаем следующие значения:

Относительный диаметр втулки первой ступени, допустимый диапазон [0.3; 0.6 ]:

| d1=0.6 |  |
| --- | --- |

Коэффициент теоретического напора «первой» ступени, допустимый диапазон [0.15; 0.25 ]:

HT1=0.25

Коэффициент теоретического напора «средней» ступени, допустимый диапазон [0.25; 0.34]:

| HT_ср=0.27 |  |
| --- | --- |

Коэффициент расхода на входе в первую ступень, допустимый диапазон [0.45; 0.65]:

| ca1=0.6 |  |
| --- | --- |

Коэффициент расхода на выходе из последней ступени:

can=0.375

Кинематическая степень реактивности для первой ступени, допустимый диапазон [0.4; 0.7]:

| Rср1=0.5 |  |
| --- | --- |

Коэффициент потерь входного патрубка:

ξвх=0.05

Коэффициент потерь выходного патрубка:

ξвых=0.15

Адиабатный КПД компрессора:

| ηк_п*=0.86 |  |
| --- | --- |

1.2 Выбор числа ступеней

Плотность рабочего тела по заторможенным параметрам на входе

ρ1*=Pa*Ta*∙Rв=1,013∙105288∙287,4=1,224 кгм3                                               (1)

Окружная скорость конца рабочей лопатки на входе в 1 ступень:

Uк=π∙Gв∙n2900∙ca1∙ρ1*∙(1-d1 2)=π∙58,7∙86002900∙0,6∙1,224∙(1-0,62)=338,5  мс      (2)

Суммарный адиабатический напор компрессора:

| Hад_к*=k⋅Rвk-1⋅T0*⋅πк*k-1k-1=1,4⋅287.41.4-1⋅288⋅18.21.4-11.4-1=3.739⋅105 Джкг | (3) |
| --- | --- |

Суммарный напор компрессора:

| Hт_к=Hад_к*ηк*=3.739⋅1050,86=4.452⋅105 Джкг | (4) |
| --- | --- |

Теоретический напор средней ступени:

| Hт_ср=HT_ср⋅Uк2=0,27⋅338,5 2=3,093⋅104 Джкг | (5) |
| --- | --- |

Количество ступеней:

z=Hт_кHт_ср=4.452⋅1053,093⋅104=14,3                                                                   (6)

Принимаем z = 15, так как количество ступеней уточнено в поступенчатом расчете.

1.3 Предварительный расчёт проточной части по средней линии тока

Принимаем форму проточной части для всех ступеней:  Dк=const

Пренебрегаем теплообменом в патрубках:   T1*=Ta*=288 К

Полная температура на выходе из компруессора:

| T2*=T1*⋅1+πk*k-1k-1ηk*=288⋅1+18,21.4-11.4-10.86=730,6 K | (7) |
| --- | --- |

Пренебрегаем теплообменом в патрубках,: T2*=Tк*=730,6  К

Скорость на выходе из входного патрубка:

| cвх=сa1⋅Uk=0,6⋅338,5=220,0мс | (8) |
| --- | --- |

Скорость на входе в выходной патрубок:

| cвых=сan⋅Uk=0,375⋅338,5=121,9 мс | (9) |
| --- | --- |

Критическая скорость во входном патрубке:

| aкр_вх=2⋅kk+1⋅Rв⋅T1*=2⋅1.41.4+1⋅287,4⋅288=310,8 мс | (10) |
| --- | --- |

Критическая скорость в выходном патрубке:

| aкр_вых=2⋅kk+1⋅Rв⋅T2*=2⋅1.41.4+1⋅287.4⋅730,6=495 мс | (11) |
| --- | --- |

Приведенная скорость во входном патрубке:

| λвх=свхaкр_вх=220,0 310,8=0,708 | (12) |
| --- | --- |

Приведенная скорость в выходном патрубке:

| λвых=свыхaкр_вых=121,8495=0,246 | (13) |
| --- | --- |

Коэффициенты сохранения полного давления:

| σвх=11+ζвх⋅ελвх⋅kk+1⋅λвх2=11+0,05⋅0,804⋅1,41,4+1⋅0,7082=0,988 | (14) |
| --- | --- |
| σвых=1-ζвых⋅ελвых⋅kk+1⋅λвых2=1-0,15⋅0,975⋅1,41,4+1⋅0,2462=0,995 | (15) |

где ελ=1-k-1k+11k-1

Полное давление на входе в лопаточный аппарат:

| P1*=σвх⋅Pн*=0,988⋅1,013⋅105=1,001⋅105 Па | (16) |
| --- | --- |
| Полное давление на выходе из лопаточного аппарата: |  |
| P2*=πk*⋅P1*σвых=18.2∙1,004⋅1050,988=1,853⋅106 Па | (17) |

Степень повышения давления в лопаточном аппарате:

| πла*=P2*P1*=1,853⋅1061,001⋅105=18.51 | (18) |
| --- | --- |

КПД лопаточного аппарата:

| ηЛА*=ηк*С=0,860,98=0.877 | (19) |
| --- | --- |

Кольцевые площади:

| Fвх=G⋅Rв⋅T*1β⋅P1*⋅qλвх=58,7⋅287,4⋅2880,685⋅1,001⋅105⋅0,898=0,274м2 | (20) |
| --- | --- |
| Fвых=G⋅Rв⋅T*2β⋅P2*⋅qλвых=58,7⋅287,4⋅730,60,685⋅1,853⋅106⋅0,379=0,069 м2 | (21) |

где  β=2⋅kk+1⋅2k+11k-1 ,  qλ=k+121k-1∙λ∙1-k-1k+11k-1

Средний радиус на входе в первую ступень:

rср1=1+d1 22=1+0,622=0,825                                          (22)

Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе:

cu1= rср1∙1-Rср1-HT12∙rср1= 0,825∙1-0,5-0,252∙0,825=0,261            (23)

Абсолютная скорость на входе:

с1=Uк∙cu1+ca1=338,5∙0,261+0,6=237,07   мс                       (24)

Приведенная скорость:

λ1=с1aкр_вх=237,07 310,8=0,763                                                 (25)

Плотность рабочего тела на входе:

ρ1*=P1*T1*∙Rв∙ελ1=1,001∙105288∙287,4∙0,775=0,937                                (26)

Окружная скорость конца лопатки:

Uк=π∙Gв∙n2900∙ca1∙ρ1*∙(1-d1 2)=π∙58,7∙86002900∙0,6∙0,937∙(1-0,62)=310.17  мс                (27)

Далее заново пересчитывают все параметры на входе по найденной окружной скорости, и сравнивают окружную скорость с предыдущей итерацией, чтобы погрешность была не превышала 0,1 %. В таблице ниже представлено значение Uк для каждой итерации и погрешность относительно предыдущей итерации.

Таблица 1. Итерационный расчет окружной скорости.

| № итерации | Uк , м/с | Погрешность, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 290,15 | 14,28 |
| 2 | 317,39 | 6,23 |
| 3 | 338,47 | 0,008 |

Таким образом, на 3 итерации было достигнуто значение с нужной точностью. Принимаем значение Uк=338,47м/с .

Диаметр периферии на входе:

| Dк1=60⋅Uкπ⋅n=60⋅338,47 π⋅8600=0,752 м | (28) |
| --- | --- |

Диаметр втулки на входе:

| Dвт1=d1⋅Dк1=0,6⋅0,752=0,451м | (29) |
| --- | --- |

Средний диаметр на входе:

| Dср1=rср1⋅Dk1=0,825⋅0,752=0,62м | (30) |
| --- | --- |

Высота лопатки РК первой ступени:

| h1=12⋅Dк1⋅1-d1=12⋅0,752⋅1-0.6=0,15м | (31) |
| --- | --- |

Диаметр втулки последней ступени:

| Dвт_п=Dк12-4∙Fвыхπ=0,7522-4∙0,069π=0,691м | (32) |
| --- | --- |

Диаметр периферии последней ступени Dк_n=Dк , так как мы приняли Dк = const

Относительный диаметр втулки последней ступени:

| dп=Dвт_пDк_п=0,6910,752=0,919 | (33) |
| --- | --- |

Высота лопатки РК последней ступени:

| hп=12⋅Dкп⋅1-dп=12⋅0,752⋅1-0,935=0,025м | (34) |
| --- | --- |

2 Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока

2.1 Распределение основных параметров по ступеням компрессора

Средствами ЭВМ была написана программа, в которой можно рассчитать любые комбинации входных параметров (если меняется входной параметр, то это учитывается и на его распределении по ступеням), любую последовательность форм проточной части, указывая, с какой ступени изменяется форма.

С помощью данной программы, с учетом технического задания (вся проточная часть имеет форму Dк = const), были обработаны всевозможные комбинации входных параметров для различных форм проточной части (каждый параметр брался из допустимых диапазонов согласно [1] с. 12).

2.2 Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока

Расчет первой ступени:

Исходные данные для расчета первой ступени:

Коэффициент расхода на входе в ступень:                ca11=0.538

Коэффициент расхода на выходе из ступени:           ca31=0.535

Изоэнтропический КПД ступени:                            ηст_ад1*=0.815

Коэффициент теоретического напора:                     HT1=0.205

Коэффициент уменьшения теоретического напора  KH1=0.99

Кинематическая степень реактивности:                   Rср1=0.5

Относительный диаметр втулки:                             d11=0.6

Окружная скорость конца лопатки:                         Uk=338.47 мс

1.Теоретический напор ступени:

| HT1=HT1⋅Uk2=0.205⋅338.472=23591Джкг | (35) |
| --- | --- |

2.Действительная работа сжатия:

| LZ1=KH1⋅HT1=0.99⋅23591 =23355 Джкг | (36) |
| --- | --- |

3. Изоэнтропная работа сжатия:

| Hад1=LZ1⋅ηстад1*=23355 ⋅0.815=19051 Джкг | (37) |
| --- | --- |

4. Повышение полной температуры в ступени:

| ΔT1*=LZ1cp=23355 1006=23.2 K | (38) |
| --- | --- |

5. Полная температура на выходе из ступени:

| T31*=T11*+ΔT1*=288+23,2=311.2 K | (39) |
| --- | --- |

6. Степень повышения полного давления в ступени:

| πст1*=1+Над1cp⋅T11*kk-1=1+19051 1006⋅2881.41.4-1=1,25 | (40) |
| --- | --- |

7.Полное давление на выходе из ступени:

| P31*=P11*⋅πст1*=1,001⋅105⋅1,25=1,253⋅105 Па | (41) |
| --- | --- |

8.Критическая скорость потока на входе и выходе:

| aкр11=2⋅kk+1⋅RГ⋅T11*=310,7 мс | (42) |
| --- | --- |
| aкр31=2⋅kk+1⋅RГ⋅T31*=322.9 мс | (43) |

9.Средний радиус на входе:

| rср11=1+d1122=1+0.622=0,825 | (44) |
| --- | --- |

10. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе в РК:

| cu11=rср11⋅1-Rср1-HT12⋅rср11=0,825⋅1-0.5-0,2062⋅0,825=0,287 | (45) |
| --- | --- |

11. Направление абсолютной скорости на входе в РК:

| α11=arctgca11cu11=arctg0,5380,287=61,88° | (46) |
| --- | --- |

12. Осевая скорость на входе в РК:

| ca11=ca11⋅Uk=0.538⋅338,47=182,09 мс | (47) |
| --- | --- |

13. Приведенная скорость на входе в РК:

| λ11=ca11sinα11⋅aкр11=182,09sin61,88°⋅310.7=0,664 | (48) |
| --- | --- |

14. Кольцевая площадь на входе в ступень:

| F11=G⋅RгT11*β(k)⋅P1*⋅qλ11,k⋅sinα11=0,322 м2 | (49) |
| --- | --- |

Где βk=2⋅kk+1⋅2k+11k-1

15. Коэффициент расхода на выходе из ступени:

ca31=0,535

В ступенях при Dк = const окружная скорость постоянна на периферии: Uk3=Uk1. Поэтому задается направление абсолютной скорости на выходе из ступени (в первом приближении берут α3=α1), и методом итераций достигается необходимая точность.

16. В первом приближении принимаем:

α'3=α1=61,88°

17. Осевая скорость на выходе из ступени:

| ca31=ca31⋅Uk3=0.535⋅338,47=181,1 мс | (50) |
| --- | --- |

18. Приведенная скорость на выходе из ступени в первом приближении:

| λ'3=ca31sinα'31⋅aкр31=181,1sin61,88°⋅322.9=0,636 | (51) |
| --- | --- |

19. Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении:

| F'3=F11⋅qλ1,k⋅P11*qλ'3пп1,k⋅P31*⋅T31*T11*=0.275м2 | (52) |
| --- | --- |

20. Диаметр втулки на выходе из ступени:

| Dвт31=Dк32-4⋅F'3π=0,7522-4⋅0.275π=0,463 м | (53) |
| --- | --- |

21. Относительный диаметр втулки на выходе из ступени:

| d31=Dвт31Dk3=0,463 0,752=0,616 | (54) |
| --- | --- |

22. Средний радиус на выходе:

| rср31=1+d3122=1+0,6162=0,83 | (55) |
| --- | --- |

23. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе:

| cu31=rср31⋅1-Rср2-HT.22⋅rср31=0,83⋅1-0,5-0,2222⋅0,83=0,282 | (56) |
| --- | --- |

24. Направление абсолютной скорости на выходе из ступени:

| α31=arctgca31cu31=arctg0,5350,282=62,2° | (57) |
| --- | --- |

Проверим точность:

α'31-α31α'31=61,9-62,261,9⋅100%=0.3 %

Так как менее 0.4 %, можно не делать следующие итерации.

Рассчитываем действительные параметры:

25. Приведенная скорость на выходе из ступени:

| λ31=ca31sinα31⋅aкр31=0,634 | (58) |
| --- | --- |

26. Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

| F31=F3_пп1⋅qλ'3пп,kqλ31,k=0,276 м2 | (59) |
| --- | --- |

27. Действительный диаметр втулки на выходе из ступени:

| Dвт31=Dк32-4⋅F3π=0,7522-4⋅0,251 π=0,495 м | (60) |
| --- | --- |

28. Действительный относительный диаметр втулки на выходе из ступени:

| d31=Dвт31Dk=0,462 0,752=0,615 | (61) |
| --- | --- |

29. Средний радиус на выходе из ступени:

| rср31=1+d3122=1+0,61522=0,83 | (62) |
| --- | --- |

30. Периферийный диаметр на выходе из ступени:

| Dк31=0,752 м | (63) |
| --- | --- |

31. Средний диаметр на выходе из ступени:

| Dср31=Dк32-2⋅F3π=0,7522-2⋅0,276π=0,624 м | (64) |
| --- | --- |

32. Диаметр втулки на входе в ступень:

| Dвт11=d11⋅Dk1=0,6⋅0,752=0,451 м | (65) |
| --- | --- |

33. Средний диаметр на входе в ступень:

| Dср11=rср11⋅Dk1=0,825⋅0,752=0,619 м | (66) |
| --- | --- |

34. Средний радиус на выходе из РК:

| rср21=rср31+rср112=0,83+0,8252=0,827 | (67) |
| --- | --- |

31. Средний диаметр на выходе из РК:

| Dср21=rср21⋅Dk2=0,827⋅0,752=0,622 м | (68) |
| --- | --- |

32. Относительный диаметр втулки на выходе из РК:

| d21=2⋅rср212-1=2⋅0,8272-1=0,61 | (69) |
| --- | --- |

33. Диаметр втулки на выходе из РК:

| Dвт21=d21⋅Dk=0,457 м | (70) |
| --- | --- |

34. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

| cu21=1rср21⋅HT1+cu11⋅rср11=10,827⋅0,206+0,287⋅0,825=0,535 | (71) |
| --- | --- |

35. Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из НА:

cu31=rср31⋅1-Rср2-HT.22⋅rср31=0,281        (72)

36. Направление потока в относительном движении на входе в ступень:

| β11=arctgca11rср11-cu11=45,1 ° | (73) |
| --- | --- |

37. Направление потока в относительном движении после РК:

| β21=arctgca21rср21-cu21=61,4° | (74) |
| --- | --- |

38. Направление потока в абсолютном движении после РК и после НА:

| α21=arctgca21cu21=45.1 ° | (75) |
| --- | --- |

39.Углы поворота потока:

| εРК1=β21-β11=61,4 -45,0=16,4° | (76) |
| --- | --- |
| εНА1=α31-α21=62.3-45.1=17.2° | (77) |

40. Осевая скорость на среднем радиусе после РК:

ca21=ca21⋅Uk2=0,537⋅338,47=181.6 мс                                           (78)

41. Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК:

| w11=ca11sinβ11=257.3 мс | (79) |
| --- | --- |

42. Абсолютная скорость на выходе с РК:

| c21=ca21sinα21=256.5 мс | (80) |
| --- | --- |

43. Критическая скорость на выходе из РК:

aкр21=2⋅kk+1⋅RГ⋅T31*=322.9  мс                                                    (81)

44. Приведенная скорость на выходе из РК:

λс21=c21aкр21=256.5322.9 =0.794                                                         (82)

45. Статическая температура на выходе из РК:	
                                    T21=T2*⋅τλс21,k=278.5  K                                         (83)

46. Статическая температура на входе в РК:

| T11=T1*⋅τλ11,k=266.8 K | (84) |
| --- | --- |

47. Число Маха по относительной скорости на входе в РК:

| Mw1ср1=w11a11=w11k⋅RГ⋅T11=0.786 | (85) |
| --- | --- |

48. Число Маха по абсолютной скорости на выходе из РК:

| Mc2ср1=c21a21=c21k⋅RГ⋅T21=0.767 | (86) |
| --- | --- |

43. Высоты лопаток:

| hРК1=Dk1-Dвт112=0,752-0,451 2=0.150 м | (87) |
| --- | --- |
| hНА1=Dk2-Dвт212=0,752-0,4572=0.148 м | (88) |

Приведенный расчет проводится для последующих 14 ступеней. Результаты поступенчатого расчета компрессора по средней линии тока приведены в приложении А.

2.3 Уточнение параметров компрессора

1. Степень повышения давления в лопаточном аппарате:

| πЛА*=p38*p11*=18,33 | (89) |
| --- | --- |

2. КПД лопаточного аппарата:

| ηЛА*=T11*⋅πЛА*kср-1kср-1T38*-T11*=288⋅18,331.385-11,385-1732.53-288=0.805 | (90) |
| --- | --- |

где kср определяется через СP_ср , которое определяется через разность интегралов.

3. Критическая скорость на входе в лопаточный аппарат:

aкр.вх=2⋅kсрkср+1⋅Rв⋅T11*=310,7  мс                                           (91)

4. Критическая скорость на выходе из лопаточного аппарата:

aкр.вых=2⋅kсрkср+1⋅Rв⋅T313*=492,9  мс                                          (92)

5. Скорость на выходе из входного патрубка:

| cвх=сa1_1-10=172,1мс | (93) |
| --- | --- |

6. Скорость на входе в выходной патрубок:

| cвых=сa3_8-10=116,9 мс | (94) |
| --- | --- |

7. Приведенная скорость во входном патрубке:

| λвх=свхaкр_вх=0,554 | (95) |
| --- | --- |

8. Приведенная скорость в выходном патрубке:

| λвых=свыхaкр_вых=0,237 | (96) |
| --- | --- |

9. Коэффициенты сохранения полного давления:

| σвх=11+ζвх⋅ελвх⋅kсрkср+1⋅λвх2=0,995 | (97) |
| --- | --- |
| σвых=1-ζвых⋅ελвых⋅kсрkср+1⋅λвых2=0,995 | (98) |

10. Степень повышения давления в компрессоре:

| πk*=πЛА*⋅σвх⋅σвых=18.16 | (99) |
| --- | --- |

11. КПД компрессора:

| ηк*=T11*⋅πk*kср-1kср-1T312*-T11*=0.801 | (100) |
| --- | --- |

12. Мощность, затрачиваемая на привод компрессора:

| Nk=G⋅i=1Z=13LZi=27,1 МВт |  |
| --- | --- |

3 Расчет параметров потока в трех сечениях по высоте лопаток

# Выбор закона профилирования для лопаток по высоте основан на том, что течение в канале – дозвуковое. Поэтому в ступенях закон профилирования: постоянство степени реактивности по высоте лопатки. Это позволяет избежать околозвуковых скоростей на периферии, а также быстро понизить число маха у втулки.

# Ниже приведен расчёт параметров потока в трех сечениях по высоте лопаток для первой ступени ОК.

3.1 Среднее сечение

Параметры в среднем сечении были найдены при поступенчатом расчете по средней линии тока:

Осевые составляющие абсолютной скорости:

| ca1_ср=182. 1мс ca2_ср=181.6 мс ca3_ср=181.1 мс |  |
| --- | --- |

Окружные составляющие абсолютной скорости:

| cu1_ср=98.6 мс cu2_ср=182.5 мс cu3_ср=97,4 мс |  |
| --- | --- |

Абсолютные скорости:

| c1_ср=ca1_ср2+cu1_ср2=182. 12+98.62=207.1мс | (101) |
| --- | --- |
| c2_ср=ca2_ср2+cu2_ср2=182. 62+182.52=257.5мс | (102) |
| c3_ср=ca3_ср2+cu3_ср2=182. 12+97.42=205.6мс | (103) |

Относительные скорости:

| w1_ср=257.8мс |  |
| --- | --- |
| w2_ср=206.6 мс |  |

Углы потока в абсолютном движении:

α1_ср=61.6 °

α2_ср=44.8 °

α3_ср=61.4 °

Углы потока в относительном движении:

β1_ср=44.9 °

β2_ср=61.5 °

Углы поворота потока:

εРК_ср=16.5 °

εНА_ср=16.5 °

Числа Маха:

Mw1ср=0.787

Mc2ср=0.797

3.2 Втулочное сечение

Окружные скорости:

| Uвт1=Uк⋅d21=338,47⋅0,63=203,1 мс | (104) |
| --- | --- |
| Uвт2=Uк2⋅d21=338,47⋅0,63=203,1 мс | (105) |
| Uвт3=Uк3⋅d21=338,47⋅0,63=203,1 мс | (106) |

# Осевая составляющая абсолютной скорости на входе в РК:

| # сa1_вт=ca1_ср2-2⋅(1-Rcp1)2⋅Uвт12-Uср12=228.2 мс | # (107) |
| --- | --- |

# Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

| # сa2_вт=ca2_ср2-2⋅(1-Rcp1)2⋅Uвт22-Uср22=227.7 мс | # (108) |
| --- | --- |

# Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из НА:

| # сa3_вт=ca3_ср2-2⋅(1-Rcp2)2⋅Uвт32-Uср32=227.3 мс | # (109) |
| --- | --- |

# Окружная составляющая абсолютной скорости на входе в РК:

| # сu1_вт=Uвт1⋅1-Rcp1-HТ12⋅Uвт1=43,4мс | # (110) |
| --- | --- |

# Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

| # сu2_вт=Uвт2⋅1-Rcp1-HТ12⋅Uвт2=159.6 мс | # (111) |
| --- | --- |

# Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из НА:

| # сu3_вт=Uвт3⋅1-Rcp2-HТ22⋅Uвт3=43.4 мс | # (112) |
| --- | --- |

# Абсолютные скорости:

| # c1_вт=ca1_вт2+cu1_вт2=232.3 мс | # (113) |
| --- | --- |
| # c2_вт=ca2_вт2+cu2_вт2=278.1 мс | # (114) |
| # c3_вт=ca3_вт2+cu3_вт2=223.6 мс | # (115) |

# Углы потока в абсолютном движении:

| # α1вт=arctgca1_втcu1_вт=79.2 ° | # (117) |
| --- | --- |
| # α2вт=arctgca2_втcu2_вт=54.9 ° | # (118) |
| # α3вт=arctgca3_втcu3_вт=79.2 ° | # (119) |

# Углы потока в относительном движении:

| # β1вт=arctgca1_втUвт1-cu1_вт=55.0 ° | # (120) |
| --- | --- |
| # β2вт=arctgca2_втUвт2-cu2_вт=79.2 ° | # (121) |

# Углы поворота потока:

| # εРК_вт=β2вт-β1вт=24.2 ° | # (122) |
| --- | --- |
| # εНА_вт=α3вт-α2вт=24.2 ° | # (123) |

# Относительные скорости:

| # W1вт=сa1_втsin⁡(β1вт)=278.4 мс | # (124) |
| --- | --- |
| # W2вт=сa2_втsin⁡(β2вт)=231.9 мс | # (125) |

# Число Маха:

| # Мw1вт=W1втaw1вт=0.85 | # (126) |
| --- | --- |
| # Мc2вт=c2_втa2вт=0.861 | # (127) |

3.3 Периферийное сечение

Окружные скорости:

| Uк1=338.47 мс | (128) |
| --- | --- |
| Uк2=338.47 мс | (129) |
| Uк3=338.47 мс | (130) |

# Осевая составляющая абсолютной скорости на входе в РК:

| # сa1_к=ca1_ср2-2⋅(1-Rcp1)2⋅Uк12-Uср12=124.1 мс | # (131) |
| --- | --- |

# Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

| # сa2_к=ca2_ср2-2⋅(1-Rcp1)2⋅Uк22-Uср22=123.3 мс | # (132) |
| --- | --- |

# Осевая составляющая абсолютной скорости на выходе из НА:

| # сa3_к=ca3_ср2-2⋅(1-Rcp2)2⋅Uк32-Uср32=122.6 мс | # (133) |
| --- | --- |

# Окружная составляющая абсолютной скорости на входе в РК:

| # сu1_к=Uк1⋅1-Rcp1-HТ12⋅Uк1=134.4 мс | # (134) |
| --- | --- |

# Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК:

| # сu2_к=Uк2⋅1-Rcp1-HТ12⋅Uк2=204.1 мс | # (135) |
| --- | --- |

# Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из НА:

| # сu3_к=Uк3⋅1-Rcp2-HТ22⋅Uк3=134.4 мс | # (136) |
| --- | --- |

# Абсолютные скорости:

| # c1_к=ca1_к2+cu1_к2=182.9 мс | # (137) |
| --- | --- |
| # c2_к=ca2_к2+cu2_к2=238.5 мс | # (138) |
| # c3_к=ca3_к2+cu3_к2=181.9 мс | # (139) |

# Углы потока в абсолютном движении:

| # α1к=arctgca1_кcu1_к=arctg124.1134.4=42.7 ° | # (140) |
| --- | --- |
| # α2к=arctgca2_кcu2_к=arctg123.3204.1=31.1 ° | # (141) |
| # α3к=arctgca3_кcu3_к=arctg122.6134.4=42.4 ° | # (142) |

# Углы потока в относительном движении:

| # β1к=arctgca1_кUк1-cu1_к=31.3 ° | # (143) |
| --- | --- |
| # β2к=arctgca2_кUк2-cu2_к=42.5 ° | # (144) |

# Углы поворота потока:

| # εРК_к=β2к-β1к=11.2° | # (145) |
| --- | --- |
| # εНА_к=α3к-α2к=11.2 ° | # (146) |

# Относительные скорости:

| # W1к=сa1_кsin⁡(β1к)=238.8 мс | # (147) |
| --- | --- |
| # W2к=сa2_кsin⁡(β2к)=182.4 мс | # (148) |

# Число Маха:

| # Мw1к=W1кaw1к=0.729 | # (149) |
| --- | --- |
| # Мc2к=c2_кa2к=0.738 | # (150) |

# Аналогично рассчитаны остальные ступени компрессора с законом профилирования по высоте лопатки R=const. Результаты расчёта параметров потока в трех сечениях по высоте лопаток для всех ступеней приведены в приложении Б.

# 4 Профилирование лопаток ступени в трех сечениях по высоте

4.1 Среднее сечение

# Так как течение дозвуковое, то определяем угол поворота потока при шаге b/t = 1 по углу выхода β2 (α3) согласно графику [1, рис.9].

# εРК bt=161.5= 21,2 °                                                  (151)

# εНА bt=161.4= 21,1°		      		               (152)

# Далее по отношению ε / εb/t=1 определяют шаг b/t, согласно графику [1, рис.10].

# b/t рк.ср=b/tεРК_срεРК bt=1=0.77			               	(153)

# b/t на.ср=b/tεНА_срεНА bt=1=0.78					(154)

# Удлинение лопаток принимаем равным:

| hРК=2 hНА=2 |  |
| --- | --- |

# Добавление парусности:

# Kпарус_вт_РК =0,9;    Kпарус_ср=1,0 ;      Kпарус_к_РК=1,2

# Kпарус_вт_НА =1,2;    Kпарус_ср=1,0 ;      Kпарус_к_НА=0,9

# Длины хорд лопаток:

| bРК_ср=hРКhРК∙Kпарусср=0,152∙1,0=0,0752 м | (155) |
| --- | --- |
| # bНА_ср=hНАhНА∙Kпарусср=0,1472∙1,0=0,0736 м | (156) |

# Шаг лопаток:

| tРК_ср=bРК_срb/t рк.ср=0,110 м | (157) |
| --- | --- |
| # tНА_ср=bНА_срb/t на.ср=0,105 м | (158) |

# Число лопаток:

| ZРК=π∙Dк1∙rср1tРКср=17,67 | (159) |
| --- | --- |
| ZНА=π∙Dк2∙rср2tНАср=18,53 | (160) |

# Принимаем ZРК=19 и ZНА=20

# Уточненные значения шага:

| # tРК_ср=π∙Dк1∙rср1ZРК=0,102 м | (161) |
| --- | --- |
| # tНА_ср=π∙Dк2∙rср2ZНА=0,097 м | (162) |

# Уточненные значения густоты:

| b/t рк.ср=bРК_срtРК_ср=0,0752 0,1025=0,733 | (163) |
| --- | --- |
| # b/t на.ср=bНА_срtНА_ср=0,07360,0977=0,754 | (164) |

# Углы атаки:

| iРК_ср=2.5∙b/t рк.ср-1=2.5∙(0,733-1)=-0,7 ° | (165) |
| --- | --- |
| # iНА_ср=2.5∙b/t на.ср-2=2,5∙(0,754-2)=-3,1 ° | (166) |

# Примем, что средняя линия профиля – дуга окружности: хf=0.5

# Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

| mРК=0.23⋅(2xf)2+0.18-0.002⋅β2=0.23⋅(2⋅0.5)2+0.18-0.002⋅61,5=0,287 | (167) |
| --- | --- |
| # mНА=0.23⋅(2xf)2+0.18-0.002⋅α3=0.23⋅(2⋅0.5)2+0.18-0.002⋅61,5=0,287 | (168) |

# Угол изгиба средней линии профиля:

| θРК_ср=εРК_ср-iРК_ср1-mРК∙b/t рк.ср-1=25.6 ° | (169) |
| --- | --- |
| θНА_ср=εНА_ср-iНА_ср1-mНА∙b/t на.ср-1=29,5 ° | (170) |

# Угол отставания:

| δРК_ср=mРК∙θРК∙btрк.ср-1=0,287⋅25.6⋅0,733-1=8,586 ° | (171) |
| --- | --- |
| δНА_ср=mНА∙θНА∙b/t на.ср-1=0,287⋅29,5⋅0,754-1=8,475 ° | (172) |

# Средняя линия профиля – дуга окружности:

| χРК=12θРК=12⋅25.6=12,8 ° | (173) |
| --- | --- |
| χНА=12θНА=12⋅29,5=14,75 ° | (174) |

# Угол установки:

| υРК_ср=χРК+β1+iРК_ср=57,1 ° | (175) |
| --- | --- |
| υНА_ср=χНА+α2+iНА_ср=56,5° | (176) |

# Радиус дуги средней линии:

| RслРК=bРК_ср2sinχРК=0,07522sin(12,8)=0,169 м | (177) |
| --- | --- |
| RслНА=bНА_ср2sinχНА=0,07362sin(14,75)=0,144 м | (178) |

4.2 Втулочное сечение

# Длины хорд лопаток:

| bРКвт=0,9∙bРК_ср=0,068 м | (179) |
| --- | --- |
| # bНА_вт=1,2∙bРК_ср=0,088 м | (180) |

# Уточненные значения шага:

| # tРК_вт=π∙Dк1∙d1ZРК=0,075 м | (181) |
| --- | --- |
| # tНА_вт=π∙Dк2∙d2ZНА=0,071 м | (182) |

# Переопределение значения густоты:

| b/t рк.вт=bРК_втtРК_вт=0,0680,075=0,907 | (183) |
| --- | --- |
| # b/t на.вт=bНА_втtНА_вт=0,0880,071=1,247 | (184) |

# Углы атаки:

| iРК_вт=2.5∙btрк.вт-1=-0,23 ° | (185) |
| --- | --- |
| # iНА_вт=2.5∙b/t на.вт-2=-1,88 ° | (186) |

# Примем, что средняя линия профиля – дуга окружности: хf=0,5

# Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

| mРК=0,23⋅(2xf)2+0,18-0,002⋅β2вт=0,23⋅(2⋅0,5)2+0,18-0,002⋅79,2=0,252 | (187) |
| --- | --- |
| # mНА=0,23⋅(2xf)2+0,18-0,002⋅α3вт=0,23⋅(2⋅0,5)2+0,18-0,002⋅79,2=0,252 | (188) |

# Угол изгиба средней линии профиля:

| θРК_вт=εРК_вт-iРК_вт1-mРК∙b/t рк.вт-1=33,17 ° | (189) |
| --- | --- |
| θНА_вт=εНА_вт-iНА_вт1-mНА∙b/t на.вт-1=33,67 ° | (190) |

# Угол отставания:

| δРК_вт=mРК∙θРК∙b/t рк.вт-1=8,76 ° | (191) |
| --- | --- |
| δНА_вт=mНА∙θНА∙b/t на.вт-1=7,58 ° | (192) |

# Средняя линия профиля – дуга окружности:

| χРК=12θРК_вт=16,6 ° | (193) |
| --- | --- |
| χНА=12θНА_вт=16,8 ° | (194) |

# Угол установки:

| υРК_вт=χРК+β1+iРК_вт=71,4 ° | (195) |
| --- | --- |
| υНА_вт=χНА+α2+iНА_вт=69,9 ° | (196) |

# Радиус дуги средней линии:

| RслРК=bРК_вт2sinχРК=0,118 м | (197) |
| --- | --- |
| RслНА=bНА_вт2sinχНА=0,152 м | (198) |

4.3 Периферийное сечение

# Длины хорд лопаток:

| bРК_к=1.2∙bРК_ср=0,0902 м | (199) |
| --- | --- |
| # bНА_к=0,9∙bРК_ср=0,0603 м | (200) |

# Уточненные значения шага:

| # tРК_к=π∙Dк1ZРК=0,1243 м | (201) |
| --- | --- |
| # tНА_к=π∙Dк2ZНА=0,1181 м | (202) |

# Переопределение значения густоты:

| b/t рк.к=bРК_кtРК_к=0,09020,1243=0,726 | (203) |
| --- | --- |
| # b/t на.к=bНА_кtНА_к=0,06630,1181=0,561 | (204) |

# Углы атаки:

| iРК_к=2,5∙b/t рк.к-1=-0,68 ° | (205) |
| --- | --- |
| # iНА_к=2,5∙b/t на.к-2=-3,59 ° | (206) |

# Примем, что средняя линия профиля – дуга окружности: хf=0.5

# Коэффициент, учитывающий форму средней линии профиля:

| mРК=0,23⋅(2xf)2+0,18-0,002⋅β2к=0,23⋅(2⋅0,5)2+0,18-0,002⋅42,5=0,325 | (207) |
| --- | --- |
| # mНА=0,23⋅(2xf)2+0,18-0,002⋅α3к=0,23⋅(2⋅0,5)2+0,18-0,002⋅42,4=0,325 | (208) |

# Угол изгиба средней линии профиля:

| θРК_к=εРК_к-iРК_к1-mРК∙b/t рк.к-1=19,3 ° | (209) |
| --- | --- |
| θНА_к=εНА_к-iНА_к1-mНА∙b/t на.к-1=26,2 ° | (210) |

# Угол отставания:

| δРК_к=mРК∙θРК∙b/t рк.к-1=7,36 ° | (211) |
| --- | --- |
| δНА_к=mНА∙θНА∙b/t на.к-1=11,37 ° | (212) |

# Средняя линия профиля – дуга окружности:

| χРК=12θРК_к =9,6 ° | (213) |
| --- | --- |
| χНА=12θНА_к=13,1 ° | (214) |

# Угол установки:

| υРК_к=χРК+β1+iРК_к=40,2 ° | (215) |
| --- | --- |
| υНА_к=χНА+α2+iНА_к=40,6 ° | (216) |

# Радиус дуги средней линии:

| RслРК=bРК_к2sinχРК=0,269 м | (217) |
| --- | --- |
| RслНА=bНА_к2sinχНА=0,146 м | (218) |

# Аналогично рассчитаны остальные 14 ступеней компрессора. Результаты профилирования для всех ступеней приведены в приложении В.

4.4 Стандартный профиль

В качестве исходного профиля для РК и НА был выбран профиль А-40.

Таблица 3. Относительные координаты профиля.

| № точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x/b, % | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| y/b, % | 1,14 | 1,43 | 1,85 | 2,55 | 3,09 | 3,525 | 4,16 | 4,55 | 4,788 |  |
| № точки | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| x/b, % | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| y/b, % | 4,927 | 4,936 | 5,00 | 4,858 | 4,44 | 3,783 | 2,85 | 1,722 | 1,003 | 0 |

# Координаты y/b при x/b = 0 и x/b = 1 даны с учетом входной и выходной кромок.

# Относительную толщину профилей РК в периферийном, среднем и втулочном сечении лопаток принимаем равными 12%, 9% и 6% соответственно, для НА относительная толщина 12%, 9%, 6% соответственно.

# Абсолютные координаты для построения профиля РК первой ступени в трех сечениях приведены в приложении В. Координаты преобразованы с учетом поворота профилей на углы установки и помещения их центров тяжести в начало координат.

5. Расчёт на прочность

В рамках курсового проекта был выполнен расчет на прочность рабочей лопатки второй ступени силовой турбины.

Поиск геометрических характеристик ведется с использованием программного комплекса КОМПАС.

Таблица 1 – Геометрические характеристики сечений

|  | Корневое сечение | Среднее сечение | Периферийное сечение |
| --- | --- | --- | --- |
| F, мм2 | 401,9 | 372,2 | 357,3 |
| Iu, мм4 | 1664 | 1168 | 763 |
| Iv, мм4 | 104853 | 119988 | 164312 |
| φ, ° | 24 | 37 | 54 |
| R, мм | 225,5 | 300,5 | 376 |

Материал лопатки: ВТ6, плотность: ρ=4450 кг/м3.

Имеем систему из трех уравнений, решение которой позволяет получить закон распределения площадей сечений по длине лопатки:

a+b·R1c=F1

a+b·R2c=F2

a+b·R3c=F3

Решив систему, получаем:

a=0,162

b=-0,162

c=5,445·10-4

Закон изменения площади поперечного сечения лопатки по ее длине задан квадратичной функцией по 3 сечениям:

z=a+b·zc=0,162-0,162·z5,445·10-4

На рисунке 2 представлен график изменения площади по высоте.

Рисунок 2 – График изменения площади по высоте

Угловая скорость вращения ротора:

ω=Uk1Rпер=338,5376⋅10-2=900,266радс

Нормальная сила N в сечениях в зависимости от координаты z:

N(z)=ρ⋅ω2⋅zRПz1⋅Fz1dz1

В корневом сечении:

NRk=4450⋅900,266 2⋅0,2130,376z1⋅Fz1dz1=1,525*104 Н

Напряжения от растягивающей силы N:

σР(z)=N(z)F(z)

В корневом сечении:

σРRk=NRkFRk=1,525*108173⋅10-6=152,5 МПа

С помощью ЭВМ были построены графики на основе аналитических зависимостей. Распределение напряжений по высоте лопатки представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Растягивающие напряжения по высоте лопатки

В данном расчёте на прочность сделано предположение, что ось лопатки строго направлена по радиусу:

Mξωz=0

Mηωz=0

Найдем моменты от аэродинамической нагрузки.

Параметры газового потока по высоте лопатки определены в пункте 2. Определим интенсивности аэродинамической нагрузки:

qx(z)=2πzm(p1(z)-p2(z))-2πzmρ1(z)⋅c1a(z)⋅(c2a(z)-c1a(z))

qy(z)=2πzmρ1(z)⋅c1a(z)⋅(c2u(z)-c1u(z))

Интенсивности аэродинамической нагрузки на корневом радиусе:

qxR1=2π∙0,4203575360-68800-

-2π∙0,42035∙0,859∙152,8∙(157.8-152.8)=445,5 Нм

qyR1=2π∙0,42035∙0,859⋅152,8⋅230,036-108,382=1206 Нм

Тогда изгибающие моменты от аэродинамической нагрузки имеем:

Изгибающий момент относительно оси ξ:

Mξqz=-zRПqyz1∙z1-z dz1

Изгибающий момент относительно оси η:

Mηqz=zRПqxz1∙z1-z dz1

В корневом сечении:

Изгибающий момент относительно оси ξ:

MξqRк=RвтRПqyz1∙z1-Rвт dz1=-14,65 Н∙м

Изгибающий момент относительно оси η:

MηqRк=RвтRПqxz1∙z1-Rвт dz1=-7,427 Н∙м

Так как моменты от вращения приняты равными нулю, суммарные изгибающие моменты равны моментам от газодинамических сил:

Мuк(z)=Mξz⋅cos(φ)+Mηz⋅sin(φ)

Мvк(z)=-Mξz⋅cos(φ)+Mηz⋅sin(φ)

В корневом сечении

Мu(R1)=MξR1⋅cos(φk)+MηR1⋅sin(φk)=-13,201 Н∙м

Мv(R1)=-MξR1⋅sin(φk)+MηR1⋅cos(φ1)=9,774 Н∙м

Положение нейтральной линии:

βk=arctgМvк⋅IukМuк⋅Ivk=0.02°

Напряжения от действия изгибающих моментов в корневом сечении:

σизгА=МuRk⋅v1Iuk-МvRk⋅u1Ivk=-5, 36МПа

σизгВ=МuRk⋅v2Iuk-МvRk⋅u2Ivk=-7.52 Мпа

σизгC=МuRk⋅v3Iuk-МvRk⋅u3Ivk=1.72 МПа

где u1 и v1 координаты входной кромки, u2 и v2 – координаты спинки.

Эпюры напряжений приведены ниже на рисунке 4.

Рисунок 4 – Расчет на прочность

Заключение

В результате работы был спроектирован осевой компрессор с дозвуковыми ступенями, удовлетворяющий заданным параметрам. Компрессор имеет 15 ступеней, проточная часть спрофилирована по закону Dк = const.

Ротор компрессора барабанно-дисковый, передача крутящего момента и центрирование осуществляется хиртовым соединением и стяжными болтами. Крепление хвостовиков лопаток к дискам осуществляется в пазах типа «ласточкин хвост».

Цапфы ротора компрессора опираются на две опоры с подшипниками качения: передняя находится перед компрессором, задняя находится за компрессором. К опорам подведены напорные и сливные масляные магистрали, а также магистрали суфлирования.

Корпус выполнен с вертикальными и горизонтальными разъемами. Входной направляющий аппарат, а также направляющие аппараты первых трех ступеней – поворотные. За 5-й, 10-й ступенью имеется отбор воздуха для перепуска воздуха на переходных режимах, охлаждения и иных нужд ГТД.

Список использованной литературы

- Бекнев В.С.  Расчет осевого компрессора. Методические указания по выполнению курсовых и дипломных проектов. М.: Типография МВТУ, 1981 г.- 38 с.

- Бекнев В.С.  Расчет осевого компрессора. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию. М.: Ротапринт МВТУ, 1973 г.- 80 с.

- Емин О.Н., Карасев В.Н., Ржавин Ю.А. Выбор параметров и газодинамический расчет осевых компрессоров и турбин авиационных ГТД. Учебное пособие под ред. проф. Ю.А. Ржавина. М.: Издательство МАИ, 2003 г. – 146 с.

- Иноземцев А. А. Газотурбинные двигатели/ А.А. Иноземцев, В.Л. Сандрацкий. Пермь: ОАО Авиадвигатель, 2006 г. – 1195 с.

- Никитин Ю.М. Конструирование элементов деталей и узлов авиационных двигателей. Под редакцией докт. техн. наук проф. Г.С. Скубачевский. М.: Государственное научно-техническое издательство ОборонГИЗ, 1961 г. – 288 с.